Общие сведения о программе

Программа позволяет рассчитывать параметры, характеризующие помехи от короны на проводах линий переменного и постоянного тока, а именно:

- Частотные зависимости уровней помех в трактах с заданными схемами подключения к фазам и тросам воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше при разных влияющих на уровень помех условиях вдоль трассы линии (например, загрязненность воздуха, погодные условия, высота над уровнем моря).

- Зависимости среднеквадратичного напряжения помех от фазы напряжения промышленной частоты для линий переменного тока. Такие расчеты являются важными в том случае, если по проектируемому или действующему ВЧ каналу, будет осуществляться передача цифровой информации.

- Кроме расчетов параметров ВЧ помех от короны программа дает возможность рассчитать модальные параметры любой из ЛЭП, входящей в схему рассматриваемого ВЧ тракта. Программа позволяет рассчитывать указанные выше параметры в диапазоне частот от 10 до1000 кГц для произвольных схем присоединения к фазам и тросам ЛЭП переменного и постоянного тока. Для ЛЭП переменного тока максимальное число цепей - 3 (то есть общее число фаз до 9-ти), число тросов - до двух на цепь (то есть общее число тросов до шести). Для ЛЭП постоянного тока число полюсов - до двух и число тросов - до двух.

Алгоритм, по которому построена программа, базируется на модальной теории распространения сигналов по неоднородным многопроводным ВЛ и использует для расчета понятие генерации (функции возбуждения) помех. Расчеты  производятся с учетом всех падающих и отраженных от мест нарушения однородности ВЛ волн.

В схему ВЧ тракта в любой последовательности могут входить следующие элементы:

- Воздушная линия электропередачи ЛЭП с произвольным расположением фаз (полюсов) и грозозащитных тросов.  Влияние земли на модальные параметры линии рассчитывается  по Карсону (для полубесконечной однородной модели земли).

- Транспозиция фаз и тросов ЛЭП

- Кабельные линии электропередачи

- ВЧ обходы на промежуточных ПС

- Ответвления от ЛЭП

- ВЧ заградители с произвольной схемой элемента настройки

- Фильтры присоединения (с конденсатором связи и ВЧ кабелем) с произвольной схемой;

Программа позволяет учитывать при расчетах:

- Наличие внутрифазного тракта с особенностями расчета помех во внутрифазном тракте.

- Генерацию, определяемую по методике, принятой в РФ или по методике СИГРЭ с учетом особенностей расчета генерации по этим методикам.

- Обрывы проводов ЛЭП и короткие замыкания этих проводов на землю и между собой.

- Периодические неоднородности, влияющие на условия распространения сигнала по ЛЭП - емкости фаз и тросов на опоры ВЛ.

- Изменение генерации на проводах ВЛ, вызванное теми или иными причинами на разных участках трассы линии. С помощью задания разной генерации на разных участках линии можно, например, рассчитать помехи для линии, проходящей в горных условиях или по трассе с местным загрязнением атмосферы вблизи промышленного объекта. Кроме того, повышение генерации помех может быть обусловлено дождем над частью линии переменного тока (для ППТ дождь уменьшает генерацию, что тоже может быть учтено заданием изменения генерации).

Исходные данные для расчетов задаются в режиме диалога с контролем достоверности исходных данных. Имеется возможность редактирования (коррекции) исходных данных.

Большая часть исходных данных задается с использованием базы данных, которая заполняется по мере проведения расчетов.

Имеется два типа базы данных:

Основная база - для всех расчетов и локальная - для данного расчета.

В основной базе хранятся данные по типам опор ВЛ, фазных проводов и грозозащитных тросов и ВЧ заградителей. Может быть использована база данных программы “WinTrakt”. Такая база позволяет после первого ввода данных по этим элементам, использовать их при решении последующих задач.

В локальной базе хранятся данные, касающиеся только данного расчета.

Имеется возможность редактирования схемы ВЧ тракта и исходных данных по элементам, составляющим ВЧ тракт, что бывает необходимо при проведении серии расчетов для анализа влияния того или иного элемента тракта на уровень и характер помех.

Результаты расчета представляются в виде таблиц или графиков, которые можно при необходимости распечатать или передать через буфер обмена Windows в какой-либо редактор. Имеется возможность представления на одном рисунке результатов нескольких расчетов как по одному, так и по разным трактам.

Разработчик алгоритма                                        Шкарин Юрий Павлович

Разработчик программы                                       Филиппов Алексей Арнольдович

Базы данных программы

При работе с программой формируются базы данных, в которые помещаются такие общие для различных задач элементы, как провода, тросы, заградители, фильтры присоединения и т.п. Таких баз может быть неограниченное число, но только одна из них является текущей. Сделать базу текущей можно несколькими способами.

- При загрузке программы текущей становится база данных, с которой Вы работали последний раз.

- При загрузке ранее сформированной задачи текущей становится база данных, с которой задача формировалась или редактировалась последний раз.

- Чтобы сделать текущей произвольную базу данных, воспользуйтесь командой меню “База данных” - “Выбрать”. Эта же команда позволит сформировать новую (пустую) базу.

Сохранение базы данных производится автоматически в процессе ее формирования или редактирования.

Под базой данных задачи понимается набор базовых элементов, используемых в данной задаче и являющийся составной частью исходных данных по данной задаче.

Формирование и редактирование исходных данных

Вход в режим формирования или редактирования исходных данных производится с помощью команды “Формирование/Редактирование” меню “Задача” окна просмотра исходных данных. Команда доступна только при загруженной текущей базе данных. (См. Базы данных программы.)

В этом режиме в окне появляется панель элементов. При входе в этот режим для формирования новой задачи, то есть если задание исходных данных еще не начато, будет предложен диалог Базовые данные. В остальных случаях этот диалог может быть вызван с помощью соответствующей кнопки на панели элементов.

Формирование исходных данных начинается с ввода заголовка задачи - произвольного текста - и числа проводов в начале тракта. В дальнейшем после ввода хотя бы одного элемента в схему тракта число проводов изменено быть не может.

Далее необходимо сформировать структуру тракта и задать параметры его элементов, при этом задавать параметры элементов можно в любой момент после их ввода.

Формирование структуры ведется последовательным выбором элементов и их введением в структуру. Выбор очередного элемента можно производить как с панели элементов, так из уже введенных в структуру. Место, куда элемент может быть введен в структурную схему тракта, указывается серыми прямоугольниками. При этом на панели инструментов в каждый момент будут доступны только те элементы, которые могут введены следующими. Из уже введенных в схему тракта может быть выбран (левой кнопкой мыши) любой элемент, но, если выбранный элемент не может быть введен в структуру очередным, прямоугольники, указывающие место ввода, погаснут. Выбор же элемента с уже заданными параметрами позволяет его дублировать - в этом случае копируются и параметры элемента.

Схема ВЧ тракта может начинаться и кончаться или “концевой нагрузкой” (между заданными проводами линии и землей включены резисторы с заданной величиной сопротивления) или “устройствами присоединения” (подключенными к заданным проводам) по выбору. Вариант использования концевой нагрузки удобен при определении оптимальных схем присоединения к линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше с нестандартной схемой транспозиции. В остальных случаях задание схемы тракта рекомендуется начинать с фильтров присоединения.

Для задания параметров элемента следует выбрать его правой кнопкой мышки и выбрать в появившемся выпадающем меню строку Параметры. В результате Вы вызовите один из диалогов редактирования элементов трактаtrakt_edit, в котором и зададите параметры элемента. В структурной схеме тракта цвет элемента меняется после ввода всех его параметров.

Исходные данные по задаче считаются сформированными полностью при выполнении следующих условий.

1. Введенная схема тракта заканчивается элементом, аналогичным первому. (Кроме опытного пролета).

2. Все ответвления линии введены полностью (от своего первого до последнего элемента).

3. В основную схему тракта (кроме ответвлений) входит хотя бы одна Воздушная линия.

4. Полностью заданы параметры входящих в схему тракта элементов.

Для редактирования исходных данных имеются следующие возможности.

1. Изменение параметров элемента. Производится точно так же, как и задание его параметров - с помощью строки Параметры в выпадающем меню.

2. Вставка элемента. Для этого выберите в схеме элемент, следующий за точкой вставки, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выполните в выпадающем меню команду Вставить. Схема раздвинется - освободится место для вставляемого элемента. Выбор элемента производится так же, как и при формировании схемы тракта.

3. Удаление элемента или группы элементов. Для удаления элемента выберите его и воспользуйтесь командой Удалить в выпадающем меню. Нельзя удалить элементы, являющиеся ответственными за структуру тракта - такие как Ответвление и Конец ответвления, а также первый элемент схемы. Это ограничение снимается, если удаляемый элемент - последний из введенных в схему тракта. Для удаления группы выделите сначала один из крайних элементов группы, а потом, при нажатой клавише Shift, другой крайний и используйте команду Удалить в выпадающем меню. При выделении группы есть ограничения, связанное с тем, что структура тракта после удаления должна остаться корректной. Если в группе есть такие элементы как Ответвление и Конец ответвления, данное ответвление должно входить в группу полностью. Ограничение снимается, если одним из крайних элементов группы является последний элемент во введенной схеме тракта.

4. Редактирование изображения схемы. Если в процессе формирования структуры тракта Вы выяснили, что расположили элементы не лучшим образом, есть возможность внести корректировки. Для этого в выпадающем меню есть команды Сместить и Повернуть. Отличие в работе этих программ заключается в том, что в первом случае все элементы, следующие за перемещаемым до конца схемы, смещаются параллельным переносом, то во втором - эта часть схемы поворачивается вокруг предыдущего элемента.

Завершается процесс редактирования или формирования нажатием кнопки END на панели инструментов. При этом редактирование считается успешным, и все действия, выполненные в процессе редактирования сохраняются в текущей задаче.

ВНИМАНИЕ! Сохранение информации в файле при этом не производится. Для сохранения в файле воспользуйтесь командой Сохранить (меню “Файл”) или Сохранить как. При успешном завершении редактирования все результаты расчетов по задаче считаются несоответствующими новой структуре тракта и уничтожаются.

Если результаты редактирования Вас не устраивают, Вы можете прекратить редактирование с помощью кнопки STOP на панели инструментов. При этом задача восстановится до состояния, в котором она была до редактирования.

В процессе редактирования Вы можете воспользоваться кнопкой СОХР для сохранения промежуточных результатов редактирования. В этом случае выход прекращение редактирования кнопкой STOP приведет к восстановлению задачи к состоянию на момент последнего сохранения.

Окно просмотра исходных данных

Предназначено для ввода, редактирования, просмотра и вывода на печать или в буфер обмена исходной информации по расчетному тракту и базам данных. Может иметь графический или текстовый вид.

Окно имеет меню и инструментальную панель.

Переход от одного вида представления информации к другому, а также переход в окна просмотра результатов расчета и буфера сравнения результатов осуществляется с помощью команд меню “Просмотр”.

Окно просмотра исходных данных. Текстовое представление

Данное представление окна предназначено для просмотра исходных данных по тракту и содержания баз данных - текущей и задачи.

Информация из данного окна может быть полностью или частично выведена на печать или скопирована в буфер обмена для последующего использования в каком-либо текстовом редакторе. Для копирования необходимо выделить необходимую часть текста мышью или с помощью команды меню “Редактирование” - “Выделить все”.

Содержание текстового окна просмотра результатов.

При просмотре результатов расчетов модальных параметров в окне выводятся:

- Название задачи.

- Название и индекс элемента тракта, для которого произведен расчет.

- Расчетная частота, дата и время проведения расчета.

- Матрицы модальных параметров: матрица преобразования модальных напряжений в фазные -  Lambda, То же для токов - Delta, коэффициентов распространения - Gamma, волнового сопротивления, матрицы волнового сопротивления и волновой проводимости в фазных координатах.

Состав информации, выводимой в данном окне по результатам расчета помех, зависит от заданных в диалоге “Выбор результатов” флажков Информация.

1. При заданном флажке Исходные данные.

В тексте дается название расчета, дата и время расчета, а также те исходные данные, которые задаются в параметрах расчета при проведении расчета помех. Эти данные следующие:

- Изменение генерации на каких либо участках (если она задана).

- Относительные фазные напряжения (модуль и угол в электрических градусах) для линий переменного тока или напряжения на полюсах для линий постоянного тока.

- Методика расчета (принятая в России или СИГРЭ). При выборе методики, принятой в России, приводятся: базисная напряженность электрического поля фаз (кВ/см), базисная генерация (дБм), базисный радиус провода (мм) и расчетная вероятность (%). При выборе методики, принятой в СИГРЭ, приводится расчетные погодные условия.

2. При заданном флажке Напряженности.

Приводятся рассчитанные напряженности электрического поля на поверхности каждой из фаз и тросов (модули и фазовые углы) для каждого однородного участка ВЛ (для всех цепей этого участка), входящего в схему тракта.

3. При заданном флажке Помехи суммарные.

Для выбранных схем присоединения (с левой и правой сторон тракта) приводятся суммарные уровни помех (дБм) для каждой из частот, на которых производился расчет.

4. При заданном флажке Помехи с составляющими.

Для выбранных схем присоединения (с левой и правой сторон тракта) приводятся суммарные уровни помех и их составляющие от коронирования каждого из проводов каждого из однородных участков, входящих в схему тракта, для каждой из частот, на которых производился расчет.

Последние два флажка не могут быть заданы одновременно.

Окно просмотра исходных данных. Графическое представление

Данное представление окна является основным для ввода, просмотра и редактирования исходных данных по тракту. Может находиться в двух режимах - просмотра и редактирования.

В обоих режимах вы видите на экране символическое изображение тракта. При этом элементы имеют разный цвет в зависимости от того, заданы ли для них все параметры.

В режиме просмотра после щелчка правой кнопкой мыши по интересующему Вас элементу тракта Вы получаете выпадающее меню. Выбрав в этом меню строку Параметры, Вы переходите в соответствующий диалог редактирования элемента тракта, в котором можете только просмотреть параметры элемента. Если выбранный элемент - воздушная или кабельная линия, будет доступна также строка Рассчитать модальные параметры, выбрав которую Вы перейдете в диалог “Расчет модальных параметров”. Имеющееся на экране изображение может быть распечатано на принтере или помещено в буфер обмена для последующего использования в каком-либо редакторе (см. Команды меню).

Перевод окна в режим редактирования производится с помощью команды меню “Задача” - “Формирование/Редактирование”.

Инструментальная панель окна просмотра исходных данных

Панель с кнопками, позволяющими быстро выполнить ряд наиболее часто используемых команд. В окне просмотра исходных данных имеются кнопки:

Переход к решению новой задачи. (См. Команда “Новый” меню “Файл”)

Ввод данных по ранее сформированной задаче (См. Команда “Открыть” меню “Файл”)

Сохранение результатов для текущей задачи. (См. Команда “Сохранить” меню “Файл”)

Вывод содержания окна просмотра на принтер. (Команда “Печать” меню “Файл”)

Копирование содержания окна просмотра в буфер обмена. (См. Команда “Копировать” меню “Редактирование”)

Копирование результатов для текущей задачи в буфер сравнения результатов. (См. Команда “В буфер сравнения” меню “Редактирование”)

Восстанавливает исходный масштаб схемы тракта.

Масштабирование схемы под размер окна просмотра.

(См. Меню “Масштаб” меню “Вид”)

Панель может быть убрана командой “Стандартная панель” меню “Вид”.

Панель элементов

Инструментальная панель, появляющаяся в окне просмотра исходных данных при входе в режим формирования или редактирования схемы тракта. Имеет набор кнопок, предназначенных для выбора элементов и управления режимом редактирования.

Выбор элемента производится первыми 10 кнопками:

Концевая нагрузка

Устройство присоединения

Воздушная линия электропередачи

Кабельная линия электропередачи

Транспозиция проводов воздушной линии

Шунтирующее сопротивление

Последовательное сопротивление

Нагрузка на конце ответвления

Обход промежуточной подстанции

Ответвление линии

Остальные 5 кнопок управляют процессом редактирования:

Выключить / включить выдачу предупреждений в процессе формирования тракта

Вызов диалога Базовые данные

Промежуточное сохранение результатов редактирования

Успешное завершение процесса редактирования

Прекращение процесса редактирования без сохранения результатов

Панель может быть убрана командой “Панель элементов” меню “Вид”.

Меню окна просмотра исходных данных

Меню основного окна содержит следующие подменю:

Файл

Задача

База данных

Редактирование

Просмотр

Вид

Справка

Меню “Файл” окна просмотра исходных данных

Меню “Файл” включает в себя команды:

| Новый | Создает новую задачу. |
| --- | --- |
| Открыть | Вводит ранее сформированную и сохраненную задачу. |
| Сохранить | Сохраняет данные по задаче с тем же именем. |
| Сохранить как | Сохраняет данные по задаче с новым именем. |
| Печать | Вывод содержимого окна или его выделенной части на печать. |
| Просмотр печати | Предварительный просмотр данных в том виде, в котором они будут выведены на печать. |
| Параметры печати | Выбор принтера и его параметров. |
| Задачи 1, 2, 3 | Ввод одной из последних сохраненных задач. |
| Выход | Завершение работы с программой <<WinNoise>> |

Команда “Новый” (меню “Файл”)

Данная команда используется для перехода к новой задаче. После ее выполнения текущая задача выгружается из программы, и становится доступной команда Формирование из меню “Задача”.

Быстрый вызов

Кнопка:

Ключи:	CTRL+N

Команда “Открыть” (меню “Файл”)

Используйте эту команду для ввода ранее сформированной и сохраненной задачи. Вызывается диалог “Открыть”.

Если Вы хотите сформировать новую задачу, используйте команду меню “Файл” - “Новый”.

Быстрый вызов

Кнопка:

Ключи:	CTRL+O

Диалог “Открыть”

При открытии задачи Вы должны задать следующие параметры:

Имя файла

Введите (без точки и расширения или с расширением .nse) или выберите мышкой имя файла, который Вы хотите открыть.

Тип файлов

Нормально Вы видите в этом окне: “Файлы данных WinNoise (*.nse)”. Если Вы хотите видеть все находящиеся в текущем каталоге файлы, измените содержимое данного окна на “Все файлы (*.*)”. Открываемый файл должен иметь расширение NSE.

Папка

Выберите каталог, в котором находятся файлы исходных данных.

Команда “Сохранить” (Меню “Файл”)

Используйте эту команду для записи данных текущей задачи после редактирования со старым именем и на старое место. При этом ранее записанные с этим именем данные будут уничтожены. Если вы хотите сохранить и старые и новые данные, используйте команду “Сохранить как”. Когда Вы захотите впервые сохранить новую задачу, <<WinNoise>> предложит Вам диалог “Сохранить как”.

Быстрый вызов

Кнопка:

Ключи:	CTRL+S

Команда “Сохранить как” (меню “Файл”)

Используйте эту команду для сохранения данных по текущей задаче и задания (изменения) ее имени и/или текущего каталога. При выполнении данной команды используется диалог “Сохранить как”.

Для сохранения данных со старым именем и на старое место используйте команду “Сохранить”.

Диалог “Сохранить как”

При сохранении данных Вы должны указать следующие параметры:

Имя файла

Введите новое имя файла при сохранении данных с новым именем. Если Вы введете имя без точки и расширения, программа автоматически дополнит его расширением по умолчанию (.nse), заданным в окне Тип файла.

Сохранить в

Выберите каталог, в котором Вы хотите сохранить задачу.

При необходимости Вы можете открыть новый каталог, воспользовавшись кнопкой Создать новую папку.

Команда “Задачи 1, 2, 3, 4” (Меню “Файл”)

Позволяет открыть одну из последних сохраненных задач.

Команда “Выход” (Меню “Файл”)

Используйте эту команду для завершения работы с программой <<WinNoise>>. Программа выдаст предупреждение, если данные по текущей задачи не были сохранены после изменения.

Быстрый вызов

Мышь:	Двойной щелчок на контрольной кнопке в левом верхнем углу окна задачи или одинарный - на крестике в правом верхнем углу.

Ключи:	ALT+F4

Меню “Задача” окна просмотра исходных данных

Меню “Задача” включает в себя команды:

| Формирование / Редактирование | Переход в режим формирования новой или редактирования ранее сформированной задачи |
| --- | --- |
| Расчет помех | Переход к расчету уровня помех |

Команда “Формирование/Редактирование” (меню “Задача”)

Служит для перевода программы в режим формирования новой и редактирования введенной ранее задачи. (См. также Формирование и редактирование исходных данных).

Вид команды зависит от состояния программы. Непосредственно после входа в программу и после выполнения команды меню “Файл” - “Новый”, то есть в тех случаях, когда задача в программу не загружена, команда имеет вид Формирование. В противном случае - Редактирование.

Команда доступна только при загруженной текущей базе данных. (См. Базы данных программы.)

Команда “Расчет помех” (меню “Задача”)

Команда доступна только для полностью сформированного тракта: сформирована структура тракта, задана полная информация по всем его элементам. (См. также Формирование и редактирование исходных данных).Программа должна находиться не в режиме редактирования.

Вызывает диалог “Расчет уровня помех”.

Меню “База данных” окна просмотра исходных данных

Меню “База данных” включает в себя команды:

| Выбрать | Выбор текущей базы данных |
| --- | --- |
| Редактировать | Редактирование текущей базы данных |
| Сохранить как | Сохранение текущей базы данных с новым именем |
| Базы 1, 2, 3 | Быстрый выбор одной из последних использовавшихся баз данных |

Команда “Выбрать” (меню “База данных”)

Предназначена для выбора или смены текущей базы данных. Предоставляет возможности:

- Выбора одной из ранее созданных баз данных WinNoise или WinTrakt.

- Формирования новой (пустой) базы данных.

- Импорта базы данных DOS версии программы Noise с последующим ее сохранением в формате баз для WinNoise.

Команда вызывает диалог “Выбор базы данных”.

Диалог “Выбор базы данных”

Для выбора базы данных Вы должны задать следующие параметры:

Имя файла

Введите (без точки и расширения или с расширением .trb) или выберите мышкой имя файла, который Вы хотите открыть.

Тип файлов

Нормально Вы видите в этом окне: “Базы данных WinNoise & WinTrakt (*.trb)”. Если Вы хотите импортировать базу данных DOS версии программы NOISE, измените содержимое данного окна на “Базы данных NOISE for DOS (baset.)”.

Папка

Выберите каталог, в котором находятся базы данных.

Команда “Редактировать” (меню “База данных”)

Вызывает диалог “Редактирование базы данных” для просмотра или внесения изменений в текущую базу данных.

Команда “Сохранить как” (меню “База данных”)

Предназначена для переименования текущей базы данных и ее сохранения с новым именем.

Замечание. Сохранение базы данных производится автоматически после внесения в нее каких-либо изменений. Поэтому, если Вы хотите создать измененную копию текущей базы, сначала сохраните ее с новым именем, а потом корректируйте.

Команда “Базы 1, 2, 3” (меню “База данных”)

В процессе работы с программой данная команда заменяется списком последних использовавшихся баз данных, что позволяет выбирать их без поиска по каталогам.

Меню “Редактирование” окна просмотра исходных данных

Меню “Редактирование” включает в себя команды:

| Копировать | Копирование содержимого окна просмотра в буфер обмена |
| --- | --- |
| В буфер сравнения | Копирование результатов расчетов в буфер сравнения |
| Выделить все | Выделение всего содержимого текстового окна |

Команда “Копировать” (меню “Редактирование”)

Предназначена для копирования информации в буфер обмена с целью последующего использования в каком-либо редакторе.

Если в текущем окне просмотра у Вас находится графическая информация (схема тракта или графики результатов расчета), копируется видимое содержимое окна.

Для копирования текстовой информации необходимо сначала выделить текст или его часть. Часть текста выделяется мышью, а весь текст - командой “Выделить все” (меню “Редактирование”).

Быстрый вызов

Кнопка:

Ключи:	CTRL+C

Команда “В буфер сравнения” (меню “Редактирование”)

Программа позволяет при необходимости проводить сравнение результатов расчетов для различных задач. Для этого в программе предусмотрен буфер сравнения результатов.

При выполнении данной команды в буфер сравнения копируются все результаты расчетов тракта для текущей задачи. Последующий перенос результатов для той же задачи приводит к их замещению, а другой задачи - к дополнению буфера сравнения.

Замечания.

1. В буфер копируется текущее состояние результатов расчета по задаче. Последующие расчеты не переносятся автоматически в буфер. В этом случае необходимо повторить команду.

2. Копированию и последующему сравнению подлежат только результаты расчетов, представимые в графическом виде. Не могут быть скопированы результаты расчетов модальных параметров и результаты расчетов помех на одной частоте, а не в диапазоне частот. Если текущая задача не имеет таких результатов, данная команда недоступна.

Быстрый вызов

Кнопка:

Команда “Выделить все” (меню “Редактирование”)

Если Вы хотите скопировать в буфер обмена весь текст, выведенный в настоящий момент на экран, воспользуйтесь данной командой.

Команда доступна только при просмотре текстовой информации.

Быстрый вызов

Ключи:	CTRL+А

Меню “Просмотр” окна просмотра исходных данных

Меню “Просмотр” предназначено для смены вида и представления выводимой информации и включает в себя меню и команды:

| Меню Исходные данные | Вывод в основное окно различных представлений исходных данных задачи |
| --- | --- |
| Меню База данных | Вывод в основное окно информации по базам данных - текущей и задачи. |
| Результаты расчетов... | Переход к просмотру результатов расчетов по задаче |
| Буфер сравнения результатов | Открывает окно буфера сравнения результатов |

Меню “База данных” (меню “Просмотр”)

Предназначено для просмотра информации по базам данных. Включает в себя две команды:

Задачи. Выводит информацию по базовым элементам, входящим в схему тракта текущей задачи.

Текущая. Выводит информацию по составу текущей базы данных.

Меню “Исходные данные” (меню “Просмотр”)

Включает в себя две команды:

Графическое представление. Выводит в окно мнемоническую схему тракта. (См. Окно просмотра исходных данных. Графическое представление.)

Текстовое представление. Выводит в окно текстовую информацию по исходным данным задачи. (См. Окно просмотра исходных данных. Текстовое представление.)

Меню “Вид” окна просмотра исходных данных

Меню “Вид” включает в себя меню и команды:

| Меню Масштаб | Масштабирование мнемонической схемы тракта |
| --- | --- |
| Шрифт... | Выбор шрифта при текстовом просмотре |
| Стандартная панель | Убирает и показывает стандартную инструментальную панель окна |
| Строка состояния | Убирает и показывает строку состояния окна |
| Панель элементов | В режиме редактирования убирает и показывает дополнительную инструментальную панель - панель элементов тракта |

Строка состояния

Строка в нижней части окна просмотра. Если Вы подведете курсор к какой-либо команде меню или инструментальной кнопке, в этой строке появится информация по выбранной команде.

Может быть сделана невидимой с помощью команды “Строка состояния” (меню “Вид”).

Меню “Масштаб по оси абсцисс” (меню “Вид”)

Включает в себя две команды для выбора диапазона частот для просмотра графиков.

Команда Выбор. Предназначена для ограничения выводимого диапазона расчетных частот. Для этого после выполнения команды нажмите левую кнопку мыши на одном конце требуемого диапазона и отпустите на другом. Возврат к полному диапазону частот - командой Полный диапазон. Минимальный диапазон - 1 кГц. При таком текущем диапазоне команда становится недоступной.

Быстрый вызов: кнопка:

Команда Полный диапазон. Становится доступной после масштабирования графика предыдущей командой и приводит к выводу на экран графиков для всего расчетного диапазона частот.

Быстрый вызов: кнопка:

Меню “Масштаб по оси ординат” (меню “Вид”)

Включает в себя две команды для выбора диапазона уровня помех при просмотре графиков.

Команда Выбор. Предназначена для ограничения выводимого диапазона уровня помех. Для этого после выполнения команды нажмите левую кнопку мыши на одном конце требуемого диапазона и отпустите на другом. Возврат к полному диапазону - командой Полный диапазон.

Быстрый вызов: кнопка:	{bmc vcur.bmp}

Команда Полный диапазон. Становится доступной после масштабирования графика предыдущей командой и приводит к выводу на экран графиков для всего диапазона изменения уровня помех.

Быстрый вызов: кнопка:	{bmc vfull.bmp}

Меню “Масштаб” (меню “Вид”)

Две команды этого меню предназначены для масштабирования мнемонической схемы тракта.

Команда Общий вид становится доступной, если схема тракта не выводится целиком на экран и есть необходимость в ее общем виде. После ее выполнения схема масштабируется таким образом, чтобы она целиком выводилась на экран.

Быстрый вызов - кнопка:	{bmc masmin.bmp}

Команда Обычный восстанавливает исходный масштаб изображения схемы тракта после его масштабирования предыдущей командой.

Быстрый вызов - кнопка:	{bmc masplus.bmp}

Команды меню “Справка”

Меню Справка содержит две сервисные команды:

| Содержание | Выводит оглавление справочной системы. |
| --- | --- |
| О программе | Выводит информацию о версии и авторе программы. |

Команда “Содержание” (меню “Справка”)

Команда позволяет войти в справочную систему через оглавление. Далее, используя оглавление и ссылки в самих справках, Вы можете шаг за шагом получить необходимую Вам информацию.

Команда “О программе” (меню “Справка”)

Используйте команду для получения информации о версии программы и ее авторе

Как пользоваться справочной системой

Войти в справочную систему Вы можете либо выбрав команду Содержание в меню Справка в любом окне просмотра программы, либо нажав клавишу F1.

В первом случае Вы попадете в справочную систему через оглавление. Во втором, если для текущего окна просмотра или диалога есть специфический раздел, то попадете именно в этот раздел.

В любом случае Вы имеете возможность путешествовать по справочной системе шаг за шагом, пользуясь ссылками.

Окно просмотра результатов расчета

Предназначено для просмотра и вывода на печать или в буфер обмена результатов расчетов задачи. Может иметь графический или текстовый вид.

Окно имеет меню и инструментальную панель.

Выбор результатов и способа их представления осуществляется с помощью команд меню “Просмотр”.

Окно просмотра результатов расчетов. Текстовое представление

Данное представление окна предназначено для просмотра результатов расчетов для текущей задачи, представимых в текстовом виде. Здесь можно просмотреть рассчитанные модальные параметры, а также результаты расчета помех - раздельно по одному расчету. В последнем случае состав таблиц просмотра может быть изменен командами меню “Просмотр”. (См. также Содержание текстового окна просмотра результатов.)

Информация из данного окна может быть полностью или частично выведена на печать или скопирована в буфер обмена для последующего использования в каком-либо текстовом редакторе. Для копирования необходимо выделить необходимую часть текста мышью или с помощью команды меню “Редактирование” - “Выделить все”.

Окно просмотра результатов расчетов. Графическое представление

Данное представление окна позволяет просматривать результаты расчетов помех в наиболее наглядном виде - в виде графиков. При этом можно одновременно выводить результаты нескольких (до 10) расчетов помех для одного тракта.

Имеющееся на экране изображение может быть распечатано на принтере или помещено в буфер обмена для последующего использования в каком-либо редакторе (см. Команды меню).

Инструментальная панель окна просмотра результатов расчетов

Панель с кнопками, позволяющими быстро выполнить ряд наиболее часто используемых команд. В окне просмотра результатов расчетов имеются кнопки:

Вывод содержания окна просмотра на принтер. (Команда “Печать” меню “Файл”)

Копирование содержания окна просмотра в буфер обмена. (См. Команда “Копировать” меню “Редактирование”)

Копирование результатов для текущей задачи в буфер сравнения результатов. (См. Команда “В буфер сравнения” меню “Редактирование”)

Вывод графиков для выбранного диапазона расчетных частот.

Вывод графиков для всего диапазона расчетных частот.

(См. Меню “Масштаб по оси абсцисс” меню “Вид”.)

Вывод графиков для выбранного диапазона изменения уровня помех.

Вывод графиков для всего диапазона изменения уровня помех.

(См. Меню “Масштаб по оси ординат” меню “Вид”.)

Вывод подписей под графиками. (См. Команда “Информация по линиям” меню “Вид”).

Просмотр численных значений помех при заданных частотах. (См. команда “Просмотр по частотам”меню “Просмотр”).

Панель может быть убрана командой “Стандартная панель” меню “Вид”.

Меню окна просмотра результатов расчетов

Меню окна просмотра результатов расчетов содержит следующие подменю:

Файл

Редактирование

Просмотр

Вид

Справка

Меню “Файл” окна просмотра результатов расчетов

Меню “Файл” включает в себя команды:

| Печать | Вывод содержимого окна или его выделенной части на печать. |
| --- | --- |
| Просмотр печати | Предварительный просмотр данных в том виде, в котором они будут выведены на печать. |
| Параметры печати | Выбор принтера и его параметров. |
| Закрыть окно | Закрытие окна |

Команда “Закрыть окно” (меню “Файл”)

Закрывает текущее окно просмотра.

Меню “Редактирование” окна просмотра результатов

Меню “Редактирование” включает в себя команды:

| Копировать | Копирование содержимого окна просмотра в буфер обмена |
| --- | --- |
| В буфер сравнения | Копирование результатов расчетов в буфер сравнения |
| Выделить все | Выделение всего содержимого текстового окна |

Меню “Просмотр” окна просмотра результатов

Меню “Просмотр” предназначено для выбора просматриваемых результатов смены вида их представления и включает в себя команды и подменю:

| Выбор результатов... | Выбор результатов для просмотра |
| --- | --- |
| Выбор подключений... | Выбор вариантов подключения тракта, для которых будут выводиться результаты расчета помех |
| Таблицы/Просмотр | Переход к табличному просмотру результатов |
| Таблицы/Исходные данные | Включение/исключение из таблиц просмотра исходных данных просмотра |
| Таблицы/Напряженности | Включение/исключение из таблиц просмотра результатов расчета напряженностей по проводам |
| Таблицы/Помехи суммарные | Включение/исключение из таблиц просмотра результатов расчета только суммарных помех. При включении отключает следующую команду |
| Таблицы/Помехи с составляющими | Включение/исключение из таблиц просмотра результатов расчета помех с составляющими. При включении отключает предыдущую команду |
| Графики | Переход к графическому просмотру результатов |
| Графики относительных помех | Вывод графиков относительных помех для выбранной частоты и варианта подключения |
| Просмотр по частотам | Просмотр числовых значений помех при заданных частотах |
| Буфер сравнения результатов | Открывает окно буфера сравнения результатов |

Команда “Выбор результатов...” (меню “Просмотр”)

Команда доступна только при наличии результатов расчетов по данной задаче.

Вызывает диалог “Выбор результатов” и, если окно просмотра результатов расчета ранее не было открыто, то открывает его.

Команда “Выбор результатов...” (меню “Просмотр”)

Команда предназначена для выбора для дальнейшего просмотра результатов из помещенных в буфер сравнения.

Вызывает диалог “Выбор результатов”.

Команда “Таблицы/Просмотр” (меню “Просмотр”)

Команда доступна только если для просмотра выбраны результаты одного расчета помех и приводит к выводу таблиц для всех расчетных параметров.

Команда “Просмотр по частотам” (меню “Просмотр”)

Команда доступна только при просмотре результатов расчета в виде графиков, и позволяет получить численные значения помех при заданных частотах.

Вызывает диалог “Просмотр по частотам”.

Быстрый вызов

Кнопка:

Команда “Выбор результатов...” (меню “Просмотр”)

Команда доступна только при наличии нескольких результатов расчетов по данной задаче.

Вызывает диалог “Выбор результатов”.

Диалог “Просмотр по частотам”

Диалог предназначен для получения числовой информации о помехах при просмотре графиков результатов расчетов. Интересующая Вас частота может быть задана либо непосредственным вводом в соответствующем окошке, либо “воротом”, и при этом она будет меняться с выбранным Вами шагом.

Одновременно на графике появится вертикальная координатная линия, указывающая соответствующее место по частоте.

Поскольку выбранная частота может не совпадать с расчетными точками задачи, результаты аппроксимируются кусочно-линейной зависимостью.

В том случае, если текстовая информация по принадлежности результатов не выводится полностью в связи с недостаточностью места, Вам достаточно подвести курсор к выведенной информации или соответствующему окну значения параметра. Полная информация будет выведена в окне подсказки.

Меню “Вид” окна просмотра результатов

Меню “Вид” включает в себя меню и команды:

| Меню Масштаб по оси абсцисс | Набор команд для выбора диапазона просмотра графика по частоте |
| --- | --- |
| Меню Масштаб по оси ординат | Набор команд для выбора диапазона просмотра графика по расчетному параметру |
| Шрифт... | Выбор шрифта при текстовом просмотре |
| Меню Линии | Набор команд для редактирования вида линий графиков |
| Информация по линиям | Вывод информации для идентификации графиков |
| Стандартная панель | Убирает и показывает стандартную инструментальную панель окна |
| Строка состояния | Убирает и показывает строку состояния окна |

Команды меню “Справка”

Меню Справка содержит одну сервисную команду:

| Содержание | Выводит оглавление справочной системы. |
| --- | --- |

Окно просмотра буфера сравнения

Предназначено для просмотра и сравнительного анализа помещенных в буфер обмена результатов расчетов задач.

Окно имеет меню и инструментальную панель.

Выбор результатов осуществляется с помощью команд меню “Просмотр”.

При открытии окна вызывается диалог “Выбор результатов”HIDD_RES_SELECT

Инструментальная панель окна буфера сравнения

Панель с кнопками, позволяющими быстро выполнить ряд наиболее часто используемых команд. В окне буфера сравнения имеются кнопки:

Вывод содержания окна просмотра на принтер. (Команда “Печать” меню “Файл”)

Копирование содержания окна просмотра в буфер обмена. (См. Команда “Копировать” меню “Редактирование”)

Вывод графиков для выбранного диапазона расчетных частот.

Вывод графиков для всего диапазона расчетных частот.

(См. Меню “Масштаб по оси абсцисс” меню “Вид”.)

Вывод графиков для выбранного диапазона изменения уровня помех.

Вывод графиков для всего диапазона изменения уровня помех.

(См. Меню “Масштаб по оси ординат” меню “Вид”.)

Вывод подписей под графиками. (См. Команда “Информация по линиям” меню “Вид”).

Просмотр численных значений помех при заданных частотах. (См. команда “Просмотр по частотам”меню “Просмотр”).

Панель может быть убрана командой “Стандартная панель” меню “Вид”.

Диалог Базовые данные

Предназначен для ввода исходных данных по тракту. Здесь вводится заголовок задачи и тип линии - переменного или постоянного тока. Задается также способ расчета : в ВЧ тракте или опытном пролете, число цепей (для линии переменного тока - от 1 до 3) или полюсов (для линии постоянного тока - от 1 до 2) и тросов(от 0 до 6). Кроме того, для расчета помех в ВЧ тракте по линии переменного тока возможно задание внутрифазного тракта.

Если Вы вызвали данный диалог после задания хотя бы одного элемента тракта, открытым для редактирования остается только заголовок задачи. Все остальные данные представлены только для просмотра.

Меню окна буфера сравнения

Меню окна буфера содержит следующие подменю:

Файл

Редактирование

Просмотр

Вид

Справка

Меню “Файл” окна буфера сравнения

Меню “Файл” включает в себя команды:

| Печать | Вывод содержимого окна или его выделенной части на печать. |
| --- | --- |
| Просмотр печати | Предварительный просмотр данных в том виде, в котором они будут выведены на печать. |
| Параметры печати | Выбор принтера и его параметров. |
| Закрыть окно | Закрытие окна |

Меню “Редактирование” окна буфера сравнения

Меню “Редактирование” включает в себя одну команду:

| Копировать | Копирование содержимого окна просмотра в буфер обмена |
| --- | --- |

Меню “Просмотр” окна буфера сравнения

Меню “Просмотр” предназначено для выбора просматриваемых результатов и их представления и включает в себя команды:

| Выбор результатов... | Выбор результатов для просмотра |
| --- | --- |
| Просмотр по частотам | Просмотр числовых значений уровня помех при заданных частотах |

Меню “Вид” окна буфера сравнения

Меню “Вид” включает в себя команды:

| Меню Масштаб по оси абсцисс | Набор команд для выбора диапазона просмотра графика по частоте |
| --- | --- |
| Меню Масштаб по оси ординат | Набор команд для выбора диапазона просмотра графика по расчетному параметру |
| Меню Линии | Набор команд для редактирования вида линий графиков |
| Информация по линиям | Вывод информации для идентификации графиков |
| Стандартная панель | Убирает и показывает стандартную инструментальную панель окна |
| Строка состояния | Убирает и показывает строку состояния окна |

Диалог “Дополнение базы данных”

Диалог предназначен для переноса в текущую базу данных всей или выбранной информации из дополнительной базы. Вход в него производится из диалога “Редактирование базы данных”.

В левом окне диалога представлен состав дополнительной базы. В основную базу данных будут внесены элементы, перенесенные в правое окно. Для переноса элемента или группы элементов из одного окна в другое следует выделить строку в окне - источнике и нажать правую кнопку мыши. В появившемся выпадающем меню выберите необходимую Вам операцию. Вы можете перенести либо один элемент, либо группу (все однотипные элементы), либо весь состав дополнительной базы. Двойной щелчок мышкой также приведет к переносу элемента. Вы можете предварительно просмотреть параметры того или иного элемента. Редактировать параметры в данном случае невозможно. Их можно будет скорректировать позже, после переноса в текущую базу.

Реально дополнение будет выполнено после выхода из диалога нажатием кнопки Сохранить. Если Вы передумали дополнять базу, нажмите Отменить.

Если текущая база имеет элементы одноименные (а для опор и матриц - еще и с равным числом мод) однотипные с выбранными для дополнения элементами, Вы получите соответствующее предупреждение в диалоге “Повторение элемента базы”.

Диалог “Повторение элемента базы”

Диалог вызывается в том случае, если в процессе дополнения текущей базы данных будет обнаружено повторение наименования однотипных элементов. Для опор и матриц еще необходимо и совпадение числа проводов (мод).

Нажав Заменить, Вы замените элемент в текущей базе на новый.

Предварительно изменив название элемента и нажав Добавить, Вы дополните базу новым элементом.

Нажатие кнопки Пропустить приведет к пропуску указанного элемента, а Отменить - к прекращению дополнения базы без сохранения результатов.

Диалог “Редактирование базы данных” (“Дополнительная база данных”)

Вход в диалог происходит в двух случаях:

1. При выборе команды Редактировать в меню База данных. В этом случае вы имеете возможность пополнять базу данных, удалять из нее выбранные элементы или редактировать их параметры. Работа в диалоге осуществляется следующим образом. Вам следует произвести выбор левой кнопкой мыши в дереве элементов базы. Затем нажмите правую кнопку. Нажав в появившемся выпадающем меню Параметры или Ввести новый, вы попадете в соответствующий диалог редактирования элементов базы данных. Нажатие Удалить приведет к удалению соответствующего элемента. Команда Дополнить базу предназначена для переноса в текущую базу данных элементов из других баз (в том числе и сформированных DOS-версией программы NOISE - Baset). При этом после выбора дополняющей базы Вы перейдете в диалог “Дополнение базы данных”. Кнопка Применить предназначена для сохранения текущего состояния базы: при выходе из диалога нажатием кнопки Отменить будут потеряны все результаты редактирования, произведенного за весь сеанс, либо после последнего нажатия указанной кнопки.

2. При задании параметров элементов в диалогах редактирования элементов тракта Вам предоставляется возможность выбрать базовый элемент либо из текущей, либо из иной базы данных. В последнем случае после выбора такой базы (в том числе возможна DOS-версия) Вы также попадаете в данный диалог, но уже с другими возможностями. Здесь Вы можете только выбрать элемент без возможности его редактирования. При этом он будет внесен и в текущую базу данных.

Диалоги редактирования элементов тракта. Основные положения

Для формирования и редактирования параметров элементов тракта в программе имеются следующие диалоги:

- Концевая нагрузка (КН).

- Устройство присоединения (УПР).

- Воздушная линия электропередачи (ВЛ).

- Кабельная линия электропередачи (КЛ).

- Транспозиция (ТР).

- Шунтирующее сопротивление (ШС).

- Последовательное сопротивление (ПС).

- Нагрузка на конце ответвления (НАГ).

- Обход промежуточной подстанции (ОБХ).

- Ответвление (ОТВ).

Для входа в диалоги следует выбрать нужный элемент тракта из его схемы правой кнопкой мыши и в появившемся выпадающем меню нажать Параметры. Диалоги будут открыты для изменения параметров элемента тракта только в том случае, если выбор произведен при включенном режиме редактирования тракта. В противном случае диалоги служат только для просмотра параметров.

Диалоги редактирования элементов базы данных. Основные положения

Для формирования и редактирования параметров базовых элементов в программе имеются следующие диалоги:

- Фильтр присоединения.

- Кабель в твердой изоляции.

- Матрица влияния опоры.

- Опора.

- Провод, Трос.

- ВЧ кабель.

- Заградитель.

В зависимости от того, как Вы вошли в диалог, в нем предоставляются разные возможности.

1. Через диалог “Редактирование базы данных”. Редактирование параметров элементов в базе данных не приводит к автоматическому изменению элементов в тракте!

- Формирование нового элемента. Открыты все возможности для формирования элементов.

- Редактирование ранее введенного элемента. В случае изменения титула элемента (для опор - еще и числа проводов, для матриц - порядка, для фильтров присоединения - их типа) будут сохранены как старая, так и новая его редакции.

2. Через диалог “Дополнение базы данных”. Имеется возможность только просмотра параметров элемента.

3. Через один из диалогов редактирования элементов тракта. Во всех случаях при редактировании опор или матриц число проводов должно соответствовать числу проводов в выбранной точке тракта.

- При нажатии кнопки Параметры при включенном режиме редактирования тракта или кнопки Новый возможность редактирования открыта. Изменение параметров элемента без корректировки его титула приведет к соответствующему изменению в текущей базе данных, так и к приведению в соответствие всех однотипных элементов в задаче.

- При нажатии кнопки Параметры при выключенном режиме редактирования тракта или просмотре параметров элемента при выборе его из другой базы возможен только просмотр без редактирования.

Диалог “Фильтр присоединения”

Предназначен для формирования и редактирования параметров фильтров присоединения. Число вводимых параметров зависит от типа фильтра. В программе реализованы 7 типов фильтров.

Реальная схема фильтра может отличаться от предлагаемой - некоторые элементы в схеме могут отсутствовать. Наличие элемента отмечается флажком слева от его условного обозначения. Для обязательных элементов данный флажок недоступен - его погасить нельзя. Обязательные элементы должны быть введены ненулевыми.

В фильтрах присоединения типов 4, 5 и 7 коэффициент трансформации трансформатора, входящего в схему ФП, определяется как отношение числа витков его «линейной» обмотки к числу витков «кабельной» обмотки.

Диалог “Кабель в твердой изоляции”

Предназначен для ввода и редактирования параметров кабеля в твердой изоляции.

Диалог “Матрица влияния опоры”

Предназначен для ввода и редактирования параметров матриц влияния опоры, использующихся при расчетах в линиях с учетом “влияния опоры” на условия распространения помех по линии.

В диалоге вводятся матрица поправок емкостей и матрица сопротивлений утечки не опору.

Емкостная матрица - симметричная. В связи с этим при вводе внедиагональных элементов матрицы симметричные им вводятся автоматически. Диагональные элементы матрицы должны быть положительными, остальные - отрицательными.

Значения элементов этих матриц должны рассчитываться по специальной программе или приниматься по литературным источникам.

Диалог “Опора”

Предназначен для ввода и редактирования координат подвески проводов на опоре.

В диалоге имеется возможность ввода, корректировки или удаления введенных ранее координат. Кроме того, возможна вставка новых проводов перед уже введенными.

Диалог “Воздушная линия электропередачи”

Предназначен для ввода и редактирования параметров элемента тракта “Воздушная линия электропередачи”.

Диалог имеет две страницы свойств:

- Основные параметры.

- Провода.

Поскольку страницы имеют связанные между собой параметры, рекомендуется работать с ними в указанном выше порядке.

Диалог “Воздушная линия электропередачи. Основные параметры”

В данном диалоге Вам следует задать длину линии, выбрать тип опоры и ввести удельное сопротивление земли.

В программе используется методика учета влияния земли по Карсону.

При отсутствии данных по удельному сопротивлению земли оно может приниматься:

- для песчаных и супесчаных грунтов  50 Ом*м

- для болотистых грунтов            	    10 Ом*м

- для скалистых грунтов          	    1000 Ом*м

Выбор опоры может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе опор с соответствующим линии числом проводов.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать опору.

- Нажав кнопку Новая, вы сможете сформировать новую опору в диалоге “Опора”.

Выбранная Вами опора может быть отредактирована нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

При необходимости в диалоге задается учет неоднородностей - влияние емкостей на опору. Учет влияния периодических неоднородностей ВЛ на генерацию помех на этой линии рекомендуется производить для ВЛ напряжением 500 кВ и выше.

В этом случае надо задать матрицу влияния опоры (задается исходя из результатов расчетов по специальной программе или по литературным данным) и ряд параметров.

Выбор матрицы может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе матриц порядка, соответствующего числу проводов в линии.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать матрицу.

- Нажав кнопку Новая, вы сможете сформировать новый тип матрицы в диалоге “Матрица влияния опоры”.

Выбранная Вами матрица может быть отредактирована нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

В том случае, если Вы вошли в диалог для редактирования ранее сформированной линии, у этой линии был задан учет влияния опор, и Вы сохранили эту неоднородность, Вы можете перегенерировать (то есть изменить набор) случайные длины пролетов, задав соответствующий флажок в диалоге. Для получения сопоставимых результатов расчетов рекомендуется внутри одного и того же примера оставлять набор случайных длин пролетов неизменной.

Диалог “Воздушная линия электропередачи. Провода”

В данном диалоге Вам следует задать для каждого из проводов их тип, стрелу провиса, число составляющих расщепления. Для расщепленных проводов задается также шаг расщепления.

Выбор провода может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе проводов.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать провод.

- Нажав кнопку Новая, вы сможете сформировать новый тип провода в диалоге “Провод”.

Выбранный Вами провод может быть отредактирован нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Переход от провода к проводу осуществляется тремя способами:

- Автоматически при вводе параметров провода Вы переходите к следующему.

- Щелчком левой кнопки мыши на его номере в таблице.

- С помощью двух клавиш слева от таблицы.

Диалоги “Провод”, “Трос”, “ВЧ кабель”

Предназначены для ввода и редактирования параметров соответствующих элементов.

Для проводов типов АС или А рекомендуется задавать удельное сопротивление провода 0,027 мкОм*м, а коэффициент скрутки 2,0. Для проводящих тросов типа АСУС или АЖС - удельное сопротивление провода 0,027 мкОм*м, а коэффициент скрутки 3,0. Для стальных проводов - удельное сопротивление провода 0,14 мкОм*м, а коэффициент скрутки 9,0

Диалог “Концевая нагрузка”

Предназначен для ввода и редактирования концевых элементов тракта - нагрузки.

Схема ВЧ тракта может начинаться и кончаться (а опытный пролет - начинаться) или “концевой нагрузкой” (между заданными проводами линии и землей включены резисторы с заданной величиной сопротивления) или “устройствами  присоединения” (подключенными к заданным проводам) по выбору. Вариант использования концевой нагрузки удобен при определении оптимальных схем присоединения к линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше с нестандартной схемой транспозиции. В остальных случаях задание схемы тракта рекомендуется начинать с фильтров присоединения.

В диалоге задается сопротивления нагрузки, подключенные к указанным проводам. Удалить нагрузку в проводе можно нажав кнопку Удалить. Выбрать номер редактируемого провода можно или щелчком левой кнопки мыши на его номере в таблице, или воротком рядом с окном “№ провода” или непосредственным вводом его номера.

В дальнейшем расчет помех будет производиться только для проводов, в которых заданы сопротивления. В связи с этим для формирования данного элемента необходимо задать сопротивление хотя бы в одном проводе.

Если данный элемент - первый в схеме, необходимо задать линейные напряжения (для линии переменного тока) или напряжения на полюсах (для линии постоянного тока) и соответствие названия фаз (полюсов) номерам проводов в  начале тракта. Для этого следует нажать кнопку Фазировка и войти в диалог “Фазировка проводов”.

Примечание. Нумерация фазных проводов для многоцепной линии производится последовательно по цепям. Тросы имеют номера, располагающиеся после номеров всех фазных проводов.

Диалог “Заградитель”

Предназначены для ввода и редактирования параметров заградителей.

Реальная схема заградителя может отличаться от предлагаемой - некоторые элементы в схеме могут отсутствовать. Наличие элемента отмечается флажком слева от его условного обозначения. Для обязательных элементов данный флажок недоступен - его погасить нельзя. Обязательные элементы должны быть введены ненулевыми.

Диалог “Последовательное сопротивление”

С помощью этого вида неоднородности возможно задание заградителей, включаемых в любом месте последовательно в провода ЛЭП (например, на ответвлениях), а также обрывов любых проводов линии.

В диалоге выбирается тип последовательного сопротивления - затупленный контур или заградитель. Номер провода либо задается в соответствующем окошке, либо выбирается щелчком левой кнопки мыши на нужной строчке в таблице.

Затупленный контур задается значениями сопротивления, емкости и индуктивности. Если затупленный контур в данной фазе должен описывать обрыв фазы, следует включить соответствующий флажок в диалоге.

Заградитель либо выбирается в окне выбора, либо задается (нажатием кнопки Новый) в диалоге “Заградитель”. Там же Вы можете отредактировать выбранный заградитель, нажав кнопку Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Задав параметры сопротивления, нажмите кнопку Ввести. После этого оно появится в таблице.

Для удаления ранее введенного сопротивления выберите его (либо введя номер провода, либо щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке в таблице) и нажмите Удалить.

Затупленный контур.

Затупленный контур имеет следующую схему.

Диалог “Транспозиция”

В диалоге задается соответствие номеров проводов до и после транспозиции. Для этого следует выбрать номер провода до транспозиции в левом окне (или мышью в таблице), а провода после транспозиции - в правом окне.

Диалог “Шунтирующее сопротивление”

С помощью этого вида неоднородности возможно задание:

- заградителей по концам тракта (в этом случае задание может производиться с учетом или без учета входного сопротивления конечной ПС, представляемого эквивалентной емкостью);

- короткого замыкания между любыми проводами линии и между проводами линии и землей (в этом случае задание всегда делается без учета эквивалентной емкости ПС).

Примечание: эквивалентная емкость подстанции может быть определена по рекомендациям документа “Методические указания по расчету параметров и выбору схем ВЧ трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока”, СПО Союзтехэнерго, Москва, 1989г.

Все элементы шунтирующих сопротивлений могут задаваться или в виде заградителей или в виде параллельных затупленных контуров.

В диалоге выбирается тип элемента - затупленный контур или заградитель.

Для каждого из шунтов задаются номера проводов присоединения (либо в соответствующем окошке, либо щелчком левой кнопки мыши на нужной строчке в таблице). При подключении шунта между проводом и землей во втором окне выбора номера следует либо задать вместо номера “земля”, либо повторить тот же номер.

Затупленный контур задается значениями сопротивления, емкости и индуктивности. Если затупленный контур в данном шунте должен описывать короткое замыкание, следует включить соответствующий флажок в диалоге.

Заградитель либо выбирается в окне выбора, либо задается (нажатием кнопки Новый) в диалоге “Заградитель”. Там же Вы можете отредактировать выбранный заградитель, нажав кнопку Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании тип элемента.

Задав параметры шунта, нажмите кнопку Ввести. После этого оно появится в таблице.

Для удаления ранее введенного шунта выберите его (либо введя номера проводов подключения, либо щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке в таблице) и нажмите Удалить.

Ответвление

Элемент, служащий для обозначения ответвления от линии электропередачи. После его ввода в тракт Вы перейдете к описанию ответвления от основного тракта. Описание ответвления завершается вводом элемента Конец ответвления.

В программе нет возможности учитывать ответвления от ответвлений.

Диалог “Нагрузка на конце ответвления”

Служит для ввода параметров элемента, обозначающего конец ответвления от линии.

Провода в конце ответвления могут быть либо изолированы (линия отключена), либо заземлены (линия отключена и заземлена), либо нагружены на эквивалентную емкость подстанции, включенной на конце ответвления. В последнем случае необходимо ввести значение этой емкости. Его можно вычислить по рекомендациям документа “Методические указания по расчету параметров и выбору схем ВЧ трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока”, СПО Союзтехэнерго, Москва, 1989г.

Диалог “Устройство присоединения”

Элемент “Устройство присоединения” может как являться концевым для тракта, так и располагаться в любом его месте.

С помощью устройства присоединения должен быть обработан хотя бы один провод. Для указания обработанного провода выберите его номер (либо клавишами слева от таблицы, либо щелчком левой кнопки мыши на соответствующем номере в таблице). Далее задайте для данного провода фильтр присоединения, ВЧ кабель и нагрузку кабеля. Выбор фильтров и кабелей может быть произведен либо в соответствующем окне выбора, либо нажатием кнопки Новый. В последнем случае, а также нажав кнопку Параметры, Вы перейдете в диалог “Фильтр присоединения” или “ВЧ кабель” для ввода или редактирования соответствующего базового элемента.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Кнопки Ввести и Удалить служат для соответствующей корректировки списка обработанных проводов.

Если данный элемент - первый или последний в схеме, то следует учесть, что в дальнейшем расчет помех будет производиться только для проводов, в которых заданы устройства присоединения. В связи с этим для формирования данного элемента необходимо задать устройства присоединения хотя бы в одном проводе. Кроме этого необходимо задать линейные напряжения (для линии переменного тока) или напряжения на полюсах (для линии постоянного тока) и соответствие названия фаз (полюсов) номерам проводов в  начале тракта. Для этого следует нажать кнопку Фазировка и войти в диалог “Фазировка проводов”.

Примечание. Нумерация фазных проводов для многоцепной линии производится последовательно по цепям. Тросы имеют номера, располагающиеся после номеров всех фазных проводов.

Диалог “Кабельная линия”

В диалоге следует задать удельное сопротивление земли и длину линии, выбрать тип кабеля. В таблице задаются координаты прокладки кабелей в земле. Число кабелей соответствует числу фаз в расчете.

Выбор кабеля может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе кабелей.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать кабель.

- Нажав кнопку Новый, вы сможете сформировать новый тип кабеля в диалоге “Кабель в твердой изоляции”.

Выбранный Вами кабель может быть отредактирован нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Диалог “Обход промежуточной подстанции”

Предназначен для ввода и редактирования параметров элемента тракта “Обход промежуточной подстанции” , который может быть введен в схему только для линии переменного тока в ВЧ тракте при отсутствии внутрифазного присоединения.

Диалог имеет три страницы свойств:

- Заградители.

- Схемы обхода.

- Емкости сборных шин подстанции.

Работа со страницами может вестись в любом порядке.

Диалог “Обход промежуточной подстанции. Заградители”

В диалоге раздельно задаются заградители, включенные до и после подстанции.

Для этого задаются номера проводов с заградителями (либо в соответствующем окошке, либо щелчком левой кнопки мыши на нужной строчке соответствующей таблицы).

Заградитель либо выбирается в окне выбора, либо задается (нажатием кнопки Новый) в диалоге “Заградитель”. Там же Вы можете отредактировать выбранный заградитель, нажав кнопку Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Задав параметры заградителя, нажмите кнопку Ввести. После этого оно появится в соответствующей таблице.

Для удаления ранее введенного заградителя выберите его (либо введя номера провода, либо щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке в таблице) и нажмите Удалить.

Поскольку обход подстанции предполагает, что после него может быть линия другого класса напряжения и с другим соответствием названия фаз их номерам, необходимо задать линейные напряжения и соответствие названия фаз номерам проводов после обхода. Для этого следует нажать кнопку Фазировка и войти в диалог “Фазировка проводов”.

Примечание. Нумерация фазных проводов для многоцепной линии производится последовательно по цепям. Тросы имеют номера, располагающиеся после номеров всех фазных проводов.

См. также диалог “Схемы обхода” и диалог “Емкости сборных шин”.

Диалог “Обход промежуточной подстанции. Схемы обхода”

Схема обхода задается номерами проводов подключения схемы обхода до и после подстанции и составом схемы. К каждому проводу может быть присоединена только одна схема обхода.

Состав схемы задается фильтрами присоединения, высокочастотными кабелями, их длиной и наличием изменения полярности обмоток (все - раздельно: до и после подстанции), а также при наличии аппаратуры уплотнения - параметрами контура RLC эквивалентирующего ее входное сопротивление.

Задание типа фильтра присоединения и ВЧ кабеля может быть произведено тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе соответствующих элементов.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете произвести выбор.

- Нажав кнопку Новый, вы сможете сформировать новый тип элемента в диалоге “Фильтр присоединения” или диалоге “ВЧ кабель” соответственно.

Просмотреть или отредактировать параметры выбранного элемента можно, нажав соответствующую кнопку Параметры.

Ввод схемы в таблицу производится нажатием кнопки Ввести.

Для выбора одной из ранее введенных схем следует задать номер провода подключения до подстанции либо щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей строке в таблице. После этого Вы можете отредактировать схему или удалить ее, нажав кнопку Удалить.

См. также диалог “Заградители” и диалог “Емкости сборных шин”.

Диалог “Обход промежуточной подстанции. Емкости сборных шин”

В диалоге задается эквивалентная емкость сборных шин.

В том случае, если необходимо учитывать взаимные емкости, вводятся соответствующие недиагональные элементы симметричной матрицы емкостей.

См. также диалог “Заградители” и диалог “Схемы обхода”.

Диалог “Восстановление базы данных”

Диалог используется, если в момент загрузки задачи выясняется, что соответствующая ей база данных уничтожена или перемещена.

Имеется три варианта выхода из создавшегося положения:

1. Оставить текущую базу данных. В этом случае база, загруженная в данный момент, становится текущей для задачи.

2. Найти базу самостоятельно. Вам предлагается выбрать любую из ранее сформированных или создать новую базу.

3. Восстановить базу данных по задаче. Создается база с тем же именем и в том же каталоге, что и была ранее текущей для данной задачи и все базовые элементы из тракта переносятся в нее.

Диалог “Проверка базы данных”

Диалог вызывается в том случае, если при загрузке задачи обнаружено несоответствие между составом самой задачи и ее базой данных. Возможно два случая такого несоответствия:

1. Отсутствие элемента в базе данных. Три варианта решения проблемы:

- Дополнить базу - элемент вносится в базу.

- Пропустить - элемент не вносится в базу.

- Отменить проверку - проверка прекращается, ранее внесенные изменения игнорируются.

2. Элемент в базе есть, но его параметры отличаются от параметров элемента в задаче. Четыре варианта:

- Изменить в задаче - изменяются параметры элемента в задаче. Если в задаче имеется несколько эквивалентных элементов, меняются все.

- Изменить в базе - изменяются параметры элемента в базе.

- Пропустить - изменения не вносятся ни в базу, ни в задачу.

- Отменить проверку - проверка прекращается, ранее внесенные изменения игнорируются.

Диалог “Расчет модальных параметров”

Вход в диалог осуществляется через выпадающее меню в окне графического просмотра исходных данных.

В диалоге показывается выбранный Вами элемент тракта. Вам необходимо ввести расчетную частоту. Если расчет производится для воздушной линии, в которой необходимо учесть влияние опор (см. Диалог “Воздушная линия электропередачи. Основные параметры”), Вы можете изменить в исходных данных по линии набор случайных длин пролетов, сделав соответствующий выбор в диалоге. Если же Вас интересует расчет с неизменными исходными данными, не задавайте перегенерации набора случайных длин.

Для выполнения расчета нажмите кнопку Рассчитать.

Диалог “Расчет уровня помех”

Расчет уровня помех в программе производится для всех возможных вариантов подключения к фазам, обработанным концевыми устройствами.

Расчет может производиться как на заданной частоте, так и в диапазоне частот с определенным шагом. В первом случае Вы задаете только расчетную частоту, а во втором - конечные частоты и шаг по частоте.

Если в тракте имеется воздушная линия, в которой необходимо учесть неоднородность - влияние опор (см. Диалог “Воздушная линия электропередачи. Основные параметры”), Вы можете изменить в исходных данных по таким линиям набор случайных длин пролетов, сделав соответствующий выбор в диалоге. Если же Вас интересует расчет с неизменными исходными данными, не задавайте перегенерации набора случайных длин.

Для задания исходных данных для расчета (методики расчета и его параметров, отклонений напряжений по модулю и фазе и др.) нажмите кнопку Параметры расчета и перейдите в диалог “Параметры расчета”.

Для выполнения расчета нажмите кнопку Рассчитать.

Диалог “Выбор результатов”

Диалог предназначен для выбора из ранее полученных результатов расчетов необходимых для просмотра.

В окне дерева результатов все результаты разделены на результаты расчета модальных параметров и результаты уровня помех. Выбор нужных результатов и отмена выбора производится левой кнопкой мыши. Выбранные результаты помечаются знаком “+”. Одновременно могут быть выбраны только одни результаты расчета модальных параметров или одни или несколько результатов расчетов тракта. Способ просмотра результатов задается кнопками выбора на панели диалога.

Если выбраны только одни результаты расчета уровня помех, они могут быть просмотрены как в табличном, так и в графическом виде. Если для просмотра выбраны несколько результатов расчета тракта, они могут быть просмотрены только в графическом виде.

Модальные параметры просматриваются в табличном виде.

Замечание. Для построения графиков требуется не менее двух расчетных точек для данного параметра по частоте.

Устаревшие и более ненужные результаты могут быть удалены. После нажатия кнопки Удалить и положительного ответа на предупреждение удаляются последние отмеченные мышью результаты.

Замечание. Все результаты расчетов удаляются автоматически после редактирования тракта.

Для просмотра исходных параметров, с которыми производился расчет (см. диалог “Параметры расчета”), следует выделить его мышью и нажать кнопку Параметры расчета. Параметры будут выведены в дополнительном окне.

В диалоге Вы выбираете необходимые результаты расчета. При этом по умолчанию на просмотр будут выведены все рассчитанные варианты подключений. Выбрать интересующие Вас подключения можно в диалоге Выбор подключений, выполнив команду меню “Просмотр/Выбор подключений”.

Диалог “Выбор результатов”

Диалог предназначен для выбора из помещенных в буфер сравнения результатов расчетов необходимых для просмотра, а также пополнения буфера и удаления из него ненужных результатов.

Дерево результатов в окне имеет трехуровневую структуру. На первом уровне находятся помещенные в буфер задачи, на втором - варианты расчетов для каждой задачи, на третьем - варианты подключений для каждого расчета. Выбор (левой кнопкой мыши) производится на уровне подключений. Выбранные подключения помечаются знаком “+”.

Одновременно могут быть выбраны от 1 до 10 подключений.

Устаревшие и более ненужные результаты могут быть удалены. После нажатия кнопки Удалить и положительного ответа на предупреждение удаляются последние отмеченные мышью результаты, причем удалить можно как отдельные подключения и результаты по задаче, так и задачу целиком.

ЗАМЕЧАНИЕ. Удаление производится только из буфера сравнения. В самой задаче результаты сохраняются.

Для дополнения буфера воспользуйтесь кнопкой Дополнить, а затем в диалоге выберите файл нужной Вам задачи.

Буфер сравнения результатов

При работе в программе с каким-либо трактом Вы имеете возможность просмотреть исходные данные и результаты расчетов только по этому тракту. Однако часто возникает необходимость сравнить результаты для нескольких трактов с различными схемами. Для этого в программе предусмотрен буфер сравнения. Вы можете, работая с задачей, для которой уже проведены расчеты уровня помех, поместить результаты в буфер, воспользовавшись соответствующей командой меню “Редактирование” или кнопкой . Затем, перейдя к другой задаче, повторить и с ней то же самое. Повторный сброс результатов для одной задачи приведет к их замещению, а для разных задач - к дополнению буфера.

Пополнить буфер можно и уже при работе в нем с помощью диалога “Выбор результатов”.

Помещенные в буфер результаты сохраняются в нем до конца сеанса работы с программой или до их удаления сервисными средствами буфера.

Замечание. В буфер могут быть помещены только те результаты, которые представимы в графическом виде. А именно - результаты расчета уровня помех для двух и более частот.

Диалог “Линии на графиках”

Для отображения графиков в программе имеется два набора по 10 линий. Один набор - цветной, другой - черно-белый. Второй набор предназначен, прежде всего, для вывода графиков на черно-белые принтеры. После редактирования параметры этих наборов автоматически сохраняются и загружаются при следующем вызове программы.

В данном диалоге раздельно для двух наборов линий Вы можете выбрать их цвет (для черных - яркость), толщину и метки на линиях. Цвет линий задается смешением трех основных цветов.

При выходе из диалога кнопкой Сохранить линии в окнах просмотра приводятся в соответствие с результатами редактирования.

Меню “Линии” (меню “Вид”)

Содержит набор команд для изменения вида линий на графиках. Включает в себя 3 команды:

| Цветные | Выбор цветного набора линий графика. |
| --- | --- |
| Черные | Выбор черных линий. (Как правило - для вывода на черно-белый принтер.) |
| Стиль линий | Редактирование параметров линий. Вызывает диалог “Линии на графиках”. |

Диалог Выбор подключений.

Расчет уровней помех в программе производится для всех возможных вариантов подключений исходя из состава оконечных элементов. При выборе результатов для просмотра в диалоге “Выбор результатов” выбранными по умолчанию становятся все рассчитанные варианты подключений.

Данный диалог предназначен для выбора необходимых подключений. Выбор производится левой кнопкой мыши. Выбранное подключение помечается знаком +.

При графическом просмотре результатов следует выбирать от 1 до 10 подключений.

Команда “Выбор подключений” (меню “Просмотр”).

Расчет уровней помех в программе производится для всех возможных вариантов подключений исходя из состава оконечных элементов. При выборе результатов для просмотра в диалоге “Выбор результатов” выбранными по умолчанию становятся все рассчитанные варианты подключений.

Данная команда вызывает диалог “Выбор подключений” для выбора интересующих Вас подключений. При графическом просмотре результатов следует выбирать от 1 до 10 подключений.

Команда Графики относительных помех (меню Просмотр)

Вызывает диалог “График относительных помех”.

Диалог График относительных помех

Предназначен для просмотра характера изменения помехи во времени для выбранного подключения. Выбор подключения производится мышью в дереве просмотра результатов. Необходимая частота задается в окне выбора.

Нажатием кнопки Копировать графики могут быть помещены в буфер обмена для последующего использования в каком-либо графическом или текстовом редакторе. Если включить опцию С подписью, под графиками будут выведены: заголовок задачи, дата и время расчета, подключение и расчетная частота.

Диалог “Параметры расчета”

Диалог предназначен для выбора метода и параметров расчета уровня помех. Он состоит из трех страниц свойств: “Изменение генерации”, “Напряжения” и “Методика расчета”.

Если в данной задаче ранее не производился расчет помех (или все результаты были удалены), все параметры на этих страницах задаются по умолчанию (см. соответствующие страницы свойств).

Если результаты расчета помех в задаче уже имеются, все параметры за исключением изменения генерации задаются такими же, как в последнем расчете. Изменение генерации игнорируется.

Диалог “Параметры расчета. Изменение генерации”

Программа позволяет для одной или нескольких линий, входящих в схему тракта, задать измененную по сравнению с расчетной генерацию помех. Для этого необходимо включить в данном диалоге флажок Учитывать изменение генерации и ввести соответствующие изменения в таблице.

Выключение флажка отменяет учет изменения генерации по всем линиям.

См. также диалоги “Напряжения”HIDD_NAPRG и “Методика расчета”.

Диалог “Параметры расчета. Напряжения.”

При задании исходных данных по тракту в диалоге “Фазировка проводов” Вы задавали только соответствие названий фаз (полюсов) номерам проводов и линейные напряжения (модуль напряжения на полюсах для передачи постоянного тока). При этом предполагалась симметрия напряжений и соответствие фазовых углов на разных участках.

Замечание. Разбиение тракта на участки производится обходами промежуточных подстанций. После обхода линия может быть другого класса напряжения и, в общем случае, иметь другие фазовые углы.

В данном диалоге Вы можете задать на каждом участке свою систему напряжений, в том числе и несимметричную.

Для линий переменного тока в диалоге для каждой фазы на каждом участке задаются относительные фазные напряжения и фазовые углы. Значения по умолчанию: все относительные напряжения единичные, углы - 0, 240, 120 град.

Для линий постоянного тока задаются значения напряжений на полюсах (кВ). По умолчанию они равны по модулю напряжению, заданному в диалоге “Фазировка проводов”.

См. также диалоги “Изменение генерации” и “Методика расчета”.

Диалог “Параметры расчета. Методика расчета.”

В программе предусмотрена возможность расчета помех по двум методикам - принятой в России и по рекомендованной СИГРЭ. При этом для этих методик задаются разные расчетные параметры.

При расчете по методике, принятой в России, задаются базисные параметры: напряженность Eb, генерация Gb и радиус Rb. Кроме того, если ни для одной из воздушных линий, входящих в тракт, не задано изменение генерации, вводится расчетная вероятность Р того, что помехи не превысят рассчитанный уровень. Значения этих параметров, принимаемые по умолчанию , приведены в таблице. Они зависят от того, на каких линиях производится расчет - переменного или постоянного тока.

| Тип линии | Gb, Дбм | Eb, кВ/см | Rb, мм | P, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переменного тока | -5 | 23.9 | 15.1 | 50 |
| Постоянного тока | 2.4 | 25 | 20.3 | 50 |

При использовании методики, рекомендованной СИГРЭ, задаются расчетные погодные условия.

Для линий переменного тока выбор производится из двух вариантов:

- Слабый дождь (50% вероятность) (по умолчанию)

- Сильный дождь (95% вероятность).

Для линий постоянного тока предлагается 8 вариантов погодных условий:

- Все сезоны - хорошая погода (по умолчанию)

- Все сезоны - плохая погода

- Лето - хорошая погода

- Лето - плохая погода

- Весна-осень - хорошая погода

- Весна-осень - плохая погода

- Зима - хорошая погода

- Зима - плохая погода

См. также диалоги “Изменение генерации” и “Напряжения”.

Команда “Шрифт...” (меню “Вид”)

Вызывает стандартный диалог “Шрифт” для задания вида и размера шрифта в текстовых окнах просмотра.

Диалог “Шрифт”

В диалоге следует выбрать вид шрифта, его начертание, размер и атрибуты.

Диалог “Фазировка проводов”.

Для линий переменного тока в диалоге устанавливается соответствие названия фаз номерам проводов. В программе принято, что в многоцепной линии первые три провода относятся к первой цепи, следующие - ко второй. Тросы имеют номера, располагающиеся после номеров всех фазных проводов.

Необходимо также для всех цепей задать линейные напряжения.

Для линий постоянного тока для каждого провода надо задать полюс (плюс или минус), а также ввести модуль напряжения на проводах.

На этом этапе задания исходных данных принимается, что система напряжений линии переменного тока - симметричная, а модули напряжений на полюсах линии постоянного тока одинаковые. Различные несимметрии могут быть введены при выходе на расчет помех в диалоге “Параметры расчета. Напряжения”.

Команда “Информация по линиям” (меню “Вид”).

Включение и выключение вывода подписей под графиками. Доступна только при графическом режиме просмотра.

При просмотре нескольких графиков одновременно бывает полезно иметь информацию по их соответствию определенным результатам. Для этого следует включить вывод такой информации данной командой.

Быстрый вызов - кнопка:

Окно просмотра исходных параметров расчета.

Для выхода нажмите Esc.