AnCom RM - quick START

V1.00

2014г

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3

1.1	Назначение	3

1.2	Выжимка из документов	3

2	Пошаговое построение схем	4

2.1	Терминология и допущения	4

2.2	Удлинитель COM порта через GPRS/CSD	5

2.2.1	Шаг 1. Схема построения	5

2.2.2	Шаг 2. Подключение модема	5

2.2.3	Шаг 3. Загрузка скриптов в модемы	5

2.2.4	Шаг 4. Проверка канала	6

2.3	Система диспетчеризации	7

2.3.1	Шаг 1. Схема построения	7

2.3.2	Шаг 2. Подключение модема	7

2.3.3	Шаг 3. Загрузка скриптов в модемы	7

2.3.4	Шаг 4. Загрузка конфигурации в Server RM	8

2.3.5	Шаг 5. Настройка TCP клиента	8

2.3.6	Шаг 6. Настройка виртуального COM порта	9

2.3.7	Шаг 7. Проверка каналов	9

3	Сброс к заводским настройкам модема AnCom RM	10

# Введение

## Назначение

Методика предназначена для быстрого объединения пользователя с GSM/GPRS/EDGE модемами AnCom RM/D, AnCom RM/S и программным обеспечением AnCom Server RM фирмы Аналитик-ТС и построения на их основе наиболее востребованных схем применения:

- Удлинитель COM порта, соединение между двумя модемами.

- Система диспетчеризации, соединение между N модемами и сервером.

## Выжимка из документов

Методика является выжимкой из документов:

- 01_ТО_ИЭ_RM_vххх

Модем AnCom RM технического описания и инструкции по эксплуатации часть 1

- 02_ТО_ИЭ_RM_vххх

Модем AnCom RM технического описания и инструкции по эксплуатации часть 2

- ТО_ИЭ_Server_RM_vxxx

Коммуникационный TCP-сервер технического описания и инструкции по эксплуатации.

где ххх – версия документа.

При необходимости «опущенные» детали можно найти в документах, перечисленных выше.

# Пошаговое построение схем

## Терминология и допущения

Для простоты вводится терминология:

Модем Client:

- для режима работы GPRS/EDGE инициатор соединения (стучится на модем Server)

- для режима работы CSD ожидает входящего соединения от модема Server

Модем Server:

- для режима работы GPRS/EDGE ожидает входящего соединения от модема Client

- для режима работы CSD инициатор соединения (стучится на модем Client).

Программное обеспечение (ПО) для построения схем:

- на диске/на сайте http://www.analytic.ru (http://www.analytic.ru/products/8/soft/) :

  - Tools_RM:

    - GTem – терминал

    - Client_rm – TCP клиент

  - AnCom Server RM Manager

- свободно скачиваемое в интернете:

  - com0com – виртуальный COM порт

## Удлинитель COM порта через GPRS/CSD

Наиболее простая схема построения, в состав которой входят два модема, чаще всего используются для замены проводного соединения.

Важно:

Для GPRS: в модеме Server д. б. установлена SIM-карта со статическим IP адресом.

Для CSD: на SIM-картах д.б. включена услуга CSD (передачи данных через голосовой канал)

GPRS/CSD

COM1

Client

GTem

Server

COM2

GTem

Шаг 1. Схема построения

### Шаг 2. Подключение модема

| Модем Client | Модем Server |
| --- | --- |
| - установить SIM карту - подключить антенну - подключить к ПК - подать питание - запустить GTem: |  |
| -- порт: COM1 | -- порт: COM2 |
| -- скорость: 11520 -- формат: 8 -- четность: None -- стоповые биты: 1 |  |

### Шаг 3. Загрузка скриптов в модемы

| GPRS |  |  |  |  | CSD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модем Client |  | Модем Server |  |  | Модем Client |  | Модем Server |  |  |  |
| Название скрипта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPRS_Client | GPRS_Server |  |  |  | CSD_Client |  |  | CSD_ Server |  |  |
| Расположение скрипта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AnCom RM - quick START\COM_to_COM\GPRS |  |  |  |  | AnCom RM - quick START\COM_to_COM\CSD |  |  |  |  |  |
| Редактирование скриптов: - открыть скрипты «блокнотом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- настроить тип модема командой AT@ATSRM="x": для RM/D x = 0, для RM/S x = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- настройки GPRS (AT@ATSGPRS="","","") |  |  |  |  |  | -- настроить номер модема Server « с какого номера принять звонок» AT@ATSREMNOM="ХХ" |  |  | -- настроить номер модема Client «куда звонить» AT@ATSREMNOM="YY" |  |
| -- настроить IP адрес модема Server, адрес на который модем Client будет «стучаться» (AT@ATSREMSTATIP="ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ") |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пример ввода номера: AT@ATSREMNOM="89627778899" |  |  |  |  |
| - если на SIM карте контроль PIN кода не отключен, ввести PIN код вместо 0: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT@ATSPINCODE="0" |  |  | AT@ATSPINCODE="0" |  |  | AT@ATSPINCODE="0" |  |  |  | AT@ATSPINCODE="0" |
| Загрузка скрипта: - GTem закладка «ВВОД КОМАНД» нажать «Выполнить скрипт» - для каждого модема, выбрать соответствующий скрипт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск установки соединения: - для каждого модема, подать команду (в GTem из панели быстрых команд): at@atsstart - перевести скорость COM порта в GTem на 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Шаг 4. Проверка канала

GPRS/CSD COM1 Client GTem Server COM2 GTem

После установления канала, протестировать канал

GPRS/CSD

test

test

Канал проверен!!!

## Система диспетчеризации

Наиболее востребованная схема при диспетчеризации N распределенных объектов.

Две схемы построения:

- COM (модем) to TCP (диспетчерское ПО)	 -	(GTem_1 to TCP_клиент)

- COM (модем) to COM  (диспетчерское ПО)  -	(GTem_2 to GTem_3)

GPRS_Internet

Client_1

COM1

GTem_1

Client_2

GTem_2

Server RM

TCP_клиент

TCP

ПО виртуальный COM

COM31-COM32

GTem_3

COM31

Шаг 1. Схема построения

COM3

COM32

### Шаг 2. Подключение модема

| Модем Client_1 | Модем Client_2 |
| --- | --- |
| - установить SIM карту - подключить антенну - подключить к ПК - подать питание - запустить GTem: |  |
| -- порт: COM1 | -- порт: COM2 |
| -- скорость: 11520 -- формат: 8 -- четность: None -- стоповые биты: 1 |  |

### Шаг 3. Загрузка скриптов в модемы

| Модем Client_1 | Модем Client_2 |
| --- | --- |
| Название скрипта: |  |
| GPRS_Client_1 | GPRS_Client_2 |
| Расположение скрипта: AnCom RM - quick START\COM_to_SERVER\GPRS_Client |  |
| Редактирование скриптов: - открыть скрипты GPRS_Client_1 и GPRS_Client_2 «блокнотом» |  |
| - настроить тип модема командой AT@ATSRM="x": для RM/D x = 0, для RM/S x = 2 |  |
| - настроить GPRS для Client_1 и Client_2 - настроить IP адрес (AT@ATSSERVERIP="") и PORT (AT@ATSPORT="") для подключения Client_1 и Client_2 к Server RM: |  |
| -- AT@ATSGPRS="xxx","xxx","xxx" -- AT@ATSSERVERIP="XXX.XXX.XXX.XXX" -- AT@ATSPORT="XXXXX" | -- AT@ATSGPRS="yyy","yyy","yyy" -- AT@ATSSERVERIP="YYY.YYY.YYY.YYY" -- AT@ATSPORT="YYYYY" |
| - если на SIM карте контроль PIN кода не отключен, ввести PIN код вместо 0: |  |
| -- AT@ATSPINCODE="0" | -- AT@ATSPINCODE="0" |
| - сохранить изменения в скриптах |  |
| Загрузка скрипта: - GTem закладка «ВВОД КОМАНД» нажать «Выполнить скрипт» - для каждого модема, выбрать соответствующий скрипт |  |
| Запуск установки соединения: - для каждого модема, подать команду (в GTem из панели быстрых команд): at@atsstart - перевести скорость COM порта в GTem на 9600 |  |

### Шаг 4. Загрузка конфигурации в Server RM

Редактировать конфигурацию (открыть при помощи «блокнота» ) :

AnCom RM - quick START  COM_to_SERVER  ServerRM  «ServerRM.ac»

IP и PORT для модема Client_1

IP и PORT для модема Client_2

Загрузка конфигурации:

Файл  Загрузить … config_ServerRM  «config_TCP_and_COM.ac»

Запуск службы: Выполнить  Служба  Запустить

Дождаться подключения модемов к Server RM

### Шаг 5. Настройка TCP клиента

- Настройки

  - Установить:

    - IP адрес сервера: 127.0.0.1

    - Порт:22228

  - Нажать

- Нажать

- Результаты:

  - В терминальном окне TCP клиента отобразиться дата и время подключения

  - В Server RM отобразиться подключение TCP клиента

### Шаг 6. Настройка виртуального COM порта

Скачать ПО виртуальный COM порт (COM0COM), создать два (31 и 32) виртуальных COM порта и замкнуть их между собой «нульмодемным кабелем».

Результат:

### Шаг 7. Проверка каналов

GTem_1 to TCP_клиент

передача данных из GTem_1 в TCP_клиент

test

передача данных из TCP_клиент в GTem_1

test

GPRS_Internet Client_1 COM1 GTem_1 Client_2 GTem_2 Server RM TCP_клиент TCP ПО виртуальный COM COM31-COM32 GTem_3 COM31

GTem_2 to GTem_3

передача данных из GTem_2 в GTem_3

test

передача данных из GTem_3 в GTem_2

test

Каналы проверены!!!

# Сброс к заводским настройкам модема AnCom RM

| RM/D |  | RM/S |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS-232 | RS-485 | RS-232 (3-pin) | RS-485 |
| - снять джампер «R» - подать команды (в GTem из панели быстрых команд): -- at+wopen = 0 -- at+wopen = 3 -- at+wind=0 -- at+wfm=1,61 |  |  |  |
|  | -- at+ifc=0,0 -- atd0 | -- at+ifc=0,0 -- atd0 | -- at+ifc=0,0 -- atd0 |
| -- at+whcnf=0,0 |  | -- at+whcnf=3,0 |  |
| -- at+wgprs=9,1 -- at&w -- at+wopen = 1 -- at@atsstop - установить джампер «R» - залить скрипт - подать команду (в GTem из панели быстрых команд): -- at@atsstart |  |  |  |